МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.06.2010 N 614

Про затвердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти

На виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. N 1153, спрямованої на створення умов для проведення єдиної технічної політики в галузі інформатизації навчальних закладів, що надають загальну середню освіту, реалізацію загальносистемних проектних рішень щодо створення і впровадження сучасних інформаційних технологій навчання та забезпечення умов безпечного для здоров'я учнів (студентів) використання комп'ютерної техніки, відповідно до вимог Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН від 20.05.2004 р. N 407 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.06.2004 р. за N 730/9329, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити вимоги до специфікації навчального комп'ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти (додаються).

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити дотримання вимог до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів, якими оснащуються кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти та наявність санітарного паспорта кабінету.

2.2. Здійснювати закупівлю у 2010 році навчальних комп'ютерних комплексів та спеціальних шкільних меблів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій закладів освіти за наявності копій гігієнічного висновку, сертифікату відповідності системи УкрСепро та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам.

3. Тендерним комітетам Замовника з організації та проведення закупівлі у 2010 році навчальних комп'ютерних комплексів для навчальних закладів за кошти державного і місцевих бюджетів включати зазначені вимоги специфікації до тендерної документації.

4. Вимоги до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів розмістити на інтернет-сторінці Міністерства.

5. Наказ від 12.06.2009 р. N 507 вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

| Міністр | Д.В.Табачник |
| --- | --- |

Додаток

до наказу МОН України

21.06.2010 N 614

ВИМОГИ

до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання системи загальної середньої освіти

| Найменування обладнання | Кількість | Кількість комплектів |
| --- | --- | --- |
| Навчальний комп'ютерний комплекс в складі |  | 1 комплекс |
| 1. Обладнання робочого місця вчителя: |  |  |
| 1.1. Портативний комп'ютер вчителя в складі: |  | 1 комплект |
| дисплей: TFT від 15" до 17" |  |  |
| процесор: двоядерний з тактовою частотою не менше 2,0 ГГц із підтримкою набору інструкцій х86- 64 |  |  |
| оперативна пам'ять: не менше 4 Гб стандарту не нижче DDR3 |  |  |
| накопичувач на жорсткому магнітному диску (HDD): не менше 250 Гб |  |  |
| графічний адаптер: обсяг відеопам'яті не менше 256 Мб |  |  |
| звуковий адаптер: вбудований, із вбудованими стереодинаміками |  |  |
| пристрій для читання і запису оптичних носіїв: внутрішній, підтримка зчитування і запису форматів: CD, CD-R/-RW, DVD, DVD-R/- RW/+R/+RW |  |  |
| інтерфейси: не менше 4-х портів USB 2.0; Ethernet-порт; порт-VGA; модемний порт (RJ-11); лінійний вихід (Audio Line/Headphone Output); мікрофонний вхід (Audio Microphone Input); кард-рідер; радіоінтерфейс Wi-Fi 802.11 b/g |  |  |
| пристрої вводу: вбудована клавіатура з нанесеними символами українського, латинського та російського алфавітів; вбудований маніпулятор "тачпед" (сенсорна панель), з двома стандартними кнопками; вбудована кольорова веб-камера VGA, обернена до користувача |  |  |
| автономне електроживлення: не менше чотирьох годин автономного електроживлення від вбудованої батареї |  |  |
| ГАРАНТІЯ: не менше 3 років |  |  |
| 1.1.2. пристрої введення/виведення: | 1 шт.: : |  |
| стереогарнітура (навушники + мікрофон), допускається окремо навушники і мікрофон | 1 шт. |  |
| персоніфікований маніпулятор "мишка" з пристроєм зчитування інформації, килимок | 1 шт. |  |
| принтер лазерний монохромний (чорно-білий) формату А4, з роздільною здатністю не менше 600 dpi (точок на дюйм) | 1 шт. |  |
| планшетний сканер формату А4, з роздільною здатністю не менше 600 x 1200 dpi, з під'єднанням по інтерфейсу USB (допускається заміна двох останніх позицій багатофункціональним пристроєм: принтер + сканер, з параметрами, не гіршими зазначених вище, з планшетним пристроєм для сканування) | 1 шт. |  |
| 1.1.3. носії даних: |  |  |
| флеш-карта обсягом не менше 4 Гб | 1 шт. |  |
| оптичні носії: диск CD-RW | 50 шт. |  |
| оптичні носії: диск DVD-RW | 25 шт. |  |
| 1.1.4. програмне забезпечення*: |  |  |
| 32-бітна операційна система не нижче Windows 7 Pro Ukr або еквівалент | 1 шт. |  |
| пакет програмних засобів офісного призначення не нижче Microsoft Office 2007 Pro Ukr у складі: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher або еквівалент | 1 шт. |  |
| антивірусна програма з легким та зручним управлінням та налаштуванням, з інтерфейсом українською мовою, з ліцензією не менше 5 років, спроможністю виявлення та знешкодження не менше 3-х мільйонів загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують найвищий рівень виявлення невідомих загроз | 1 шт. |  |
| програма архіватор з правом безкоштовного використання нових версій, з інтерфейсом українською мовою, з функцією резервного копіювання та технічною підтримкою в Україні. Функція резервного копіювання може бути вбудована або реалізована окремим програмним забезпеченням | 1 шт. |  |
| система для оптичного розпізнавання тексту з підтримкою української мови інтерфейсу, з словниковою підтримкою української мови та вбудованою перевіркою української орфографії, з можливістю пошуку та виправлення невпевнено розпізнаних символів (Fine Reader або еквівалент) | 1 шт. |  |
| електронні словники, що включають: тлумачні та парні словники для української, російської, англійської мов (всі напрямки та комбінації), парні словники для перекладу слів та словосполучень з англійської, німецької, французької, італійської, іспанської, російської мов на українську та/або російську мову та у зворотному напрямку, і програми- перекладачі, що забезпечують переклад між українською, російською та англійською мовами Lingvo (або еквіваленти Рута, Prompt, Плай тощо) | 1 шт. |  |
| система програмування мовою Pascal та Visual Basic (Visual Basic Express Edition) | 1 шт. |  |
| 2. Обладнання робочого місця учня*/* |  |  |
| 2.1. Комп'ютер учня у складі: |  | 15 компл. |
| 2.1.1. системний блок: | 15 шт. |  |
| корпус ATX або mATX з блоком живлення не менше 400 Вт, з не менше ніж одним з'єднувачем USB на лицьовій панелі | 15 шт. |  |
| материнська плата форфактору ATX або mATX, яка має не менше 4-х USB каналів версії 2.0 введення/виведення | 15 шт. |  |
| двоядерний центральний процесор з тактовою частотою не менше 2,0 ГГц із підтримкою набору інструкцій х86-64 | 15 шт. |  |
| оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) ємністю не менше 3 Гб стандарту не нижче DDR 3 | 15 шт. |  |
| пристрій для читання і запису оптичних носіїв з підтримкою зчитування і запису форматів: CD, CD-R/-RW, DVD, DVD-R/-RW/+R/+RW | 15 шт. |  |
| накопичувач на жорсткому магнітному диску (HDD) ємністю не менше 250 Гб (SATA-2) | 15 шт. |  |
| відеокарта з обсягом пам'яті не менше 256 Мб, обладнана виходами аналогового сигналу VGA або цифрового сигналу (допускається інтегрована на материнську плату) | 15 шт. |  |
| звукова карта з мікрофонним входом (допускається інтегрована на материнську плату) | 15 шт. |  |
| мережева карта, яка забезпечує швидкість обміну не менше 100 Мбіт/с, та інтерфейсна карта бездротової локальної мережі стандарту Wi Fi (IEEE 802.11 b/g) (за умови побудови бездротової мережі). Допускаються інтегровані на материнську плату | 15 шт. |  |
| 2.1.2. пристрої введення/виведення: |  |  |
| відеомонітор рідкокристалічного типу не менше 19" з кутом спостереження не менше 160 град., ТСО 03 | 15 шт. |  |
| стереогарнітура (навушники + мікрофон), допускається окремо навушники і мікрофон | 15 шт. |  |
| клавіатура з нанесеними символами українського, латинського та російського алфавітів | 15 шт. |  |
| маніпулятор "мишка" з оптичним приводом, з коліщам прокручування (скролінгу), килимок | 15 шт. |  |
| 2.1.3. програмне забезпечення*: |  |  |
| 32-бітна операційна система не нижче Windows 7 Pro Ukr або еквівалент | 15 шт. |  |
| пакет програмних засобів офісного призначення не нижче Microsoft Office 2007 Pro Plus Ukr у складі: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher або еквівалент | 15 шт. |  |
| антивірусна програма з легким та зручним управлінням та налаштуванням, з інтерфейсом українською мовою, з ліцензією не менше 5 років, спроможністю виявлення та знешкодження не менше 3-х мільйонів загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують найвищий рівень виявлення невідомих загроз | 15 шт. |  |
| програма архіватор з правом безкоштовного використання нових версій, з інтерфейсом українською мовою, з функцією резервного копіювання та технічною підтримкою в Україні. Функція резервного копіювання може бути вбудована або реалізована окремим програмним забезпеченням | 15 шт. |  |
| система програмування мовою Pascal та Visual Basic (Visual Basic Express Edition) | 15 шт. |  |
| 3. Мережеві пристрої: |  | 1 комплект |
| зовнішній ADSL-роутер (маршрутизатор) з точкою доступу Wi-Fi (підтримка стандартів ADSL/ADSL2/ADSL2+, Wi-Fi 802.11 b/g, наявність інтерфейсів: WAN- ADSL, LAN, USB 2.0) | 1 шт. |  |
| мережевий комутатор (світч) 100 Mbit/s (за умови побудови дротової мережі) | 1 шт. |  |
| ADSL-сплітер | 1 шт. |  |
| 4. Додаткове обладнання: |  | 1 комплект |
| блок безперебійного живлення лінійно інтерактивний, з потужністю не менше 750 VA | 1 шт. |  |
| комплект пасивного обладнання для побудови комп'ютерної мережі та підключення НКК до електромережі (мережеві дроти, конектори, мережеві подовжувачі та ін.) |  |  |
| 5. Меблі у складі**: |  | 1 комплект |
| стіл комп'ютерний учня*/* | 15 шт. |  |
| стілець для учня*/* | 15 шт. |  |
| стіл комп'ютерний вчителя*/* | 1 шт. |  |
| крісло для вчителя*/* | 1 шт. |  |

--------------

*/* Кількість визначається нормативами наповнюваності класів.

* Встановлюється ліцензійно чисте програмне забезпечення з необхідною кількістю ліцензій.

** Дійсні за наявності гігієнічного висновку та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам.